报告编号：LM2500-RC-MD-WG05-K01

孔探检测报告

BSI REPORT

共 15 页

(不含首页)

发动机型号：      LM2500

发动机序号：    LM2500-RC-MD-WG05

| 发动机基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔探原因和检查内容 |  | 005号机试车后孔探检查 |  |  |  |
| 孔探检测日期 |  | 2024年3月1号-8号 |  |  |  |
| 燃 料 | 天然气 | 站 场 | 试验平台 | 动力涡轮样式 | 6级动力涡轮 |
| TSN/CSN | 9.5小时 | TSLR/CSLR | NA | TSLI/CSLI | NA |
| 孔探检测结论和建议： - 压气机转子 ●3级压气机叶片：1件叶盆排气边靠近叶尖区域表面一道轻微划伤，长约9mm； ●7级压气机叶片：7件叶盆排气边靠近叶尖区域有一至两道轻微划伤，长约3-10mm；1件叶尖部位排气边边缘1处磕伤大小约0.3mmx0.3mm； ●9级压气机叶片:1件叶盆排气边叶尖部位有多道轻微打磨划痕，最长约2mm左右； - 燃烧室 ●燃烧室无异常； 3、涡轮转子 ●1片：1级高压涡轮叶片进气边叶背面2处涂层脱落大小为9.06mmx5.01mm和7mmx5mm； ●1片：1级高压涡轮叶片进气边叶背面1处涂层脱落大小为8.78mmx4.4mm； ●18片：1级高压涡轮叶片进气边叶背面叶尖部位有不同程度的涂层脱落，大小约为1mmx2mm~3mmx2mm左右； ●3片：1级高压涡轮叶片进气边叶背面有黑色脏污大小约3x3mm大小； ●3片：1级高压涡轮叶片排气边叶背面有涂层脱落，大小约2mmx2mm大小； 备注： 1）孔探仪型号： 2）参考标准： |  |  |  |  |  |

检测：                         审核：

孔探检查位置：

| 孔探口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否孔探 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 孔探口 | 17A | 17B | 17C | 17D | 17E | 17F | 17G | 17H | 20A | 20B | 20C | 20D | 20E | 20F | 20G | 20H | 20I |  |
| 是否孔探 | × | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |

此次孔探口执行情况：执行孔探（√），未执行孔探（×）

| 影像资料 |  |
| --- | --- |
| 0级压气机前-叶根 | 0级压气机前-叶尖 |
| 0级压气机后-叶根 | 0级压气机后-叶尖 |
| 1级压气机前-叶根 | 1级压气机前-叶尖 |
| 影像资料 |  |
| 1级压气机后-叶根 | 1级压气机后-叶尖 |
| 2级压气机前-叶根 | 2级压气机前-叶尖 |
| 2级压气机后-叶根 | 2级压气机后-叶尖 |
| 影像资料 |  |
| 3级压气机前-叶根 | 3级压气机前-叶尖 |
| 3级压气机后-叶根 | 3级压气机后-叶尖 |
| 4级压气机前-叶根 | 4级压气机前-叶尖 |
| 影像资料 |  |
| 4级压气机后-叶根 | 4级压气机后-叶尖 |
| 5级压气机前-叶根 | 5级压气机前-叶尖 |
| 5级压气机后-叶根 | 5级压气机后-叶尖 |
| 影像资料 |  |
| 6级压气机前-叶根 | 6级压气机前-叶尖 |
| 7级压气机后-叶根 | 7级压气机后-叶尖 |
| 8级压气机前-叶根 | 8级压气机前-叶尖 |
| 影像资料 |  |
| 8级压气机后-叶根 | 8级压气机后-叶尖 |
| 9级压气机前-叶根 | 9级压气机前-叶尖 |
| 9级压气机后-叶根 | 9级压气机后-叶尖 |
| 影像资料 |  |
| 10级压气机前-叶根 | 10级压气机前-叶尖 |
| 10级压气机后-叶根 | 10级压气机后-叶尖 |
| 11级压气机前-叶根 | 11级压气机前-叶尖 |
| 影像资料 |  |
| 11级压气机后-叶根 | 11级压气机后-叶尖 |
| 12级压气机前-叶根 | 12级压气机前-叶尖 |
| 12级压气机后-叶根 | 12级压气机后-叶尖 |
| 影像资料 |  |
| 13级压气机前-叶根 | 13级压气机前-叶尖 |
| 15级压气机后-叶根 | 15级压气机后-叶尖 |
| 16级压气机前-叶根 | 16级压气机前-叶尖 |
| 影像资料 |  |
| 燃烧室 | 燃烧室 |
| 燃烧室 | 燃烧室 |
| 燃烧室 | 燃烧室 |
| 影像资料 |  |
| 燃烧室 | 燃烧室 |
| 涡轮1导前 | 涡轮1导前 |
| 1级涡轮前-叶根 | 1级涡轮前-叶尖 |
| 影像资料 |  |
| 1级涡轮前-叶尖 | 1级涡轮前-叶尖 |
| 1级涡轮前-叶尖 | 1级涡轮前-叶尖 |
| 1级涡轮后-叶根 | 1级涡轮后-叶尖 |
| 影像资料 |  |
| 2级涡轮前-叶根 | 2级涡轮前-叶尖 |